眼動儀

與影片中不同部分

****先將軟體開啟之後，單擊上方眼動儀選項即能開啟眼動儀軟體。

****眼動儀軟體，預先已經設定為頭戴式了，所以只要選擇眼睛與攝影機部分。

影片說明

1.開啟眼動儀後，選擇此次要實驗的眼睛，與對應的攝影機。

2.完成後單點完成進入到下個畫面，影片中選擇左眼，則左眼會出現影像，影像旁邊有旋轉與鏡像兩個選項，須根據目前顯示的影像作調整，要調整到與眼睛移動方向一致才行。

3.眼睛部分設定完成後，選擇此次要校正方式，分別有單點、兩點、三點與五點校正，校正點數越多，結果越準，不過較花時間，是定完成後單點校正，進入校正畫面。

4.進入校正畫面後，單點開始即會開始校正，此時畫面中的校正圖案會出現圓點(會根據前面所選的校正方式有所不同，參考如下)，協助操作的人員，須告知受測者目前要看哪個部分(看牆上校正條碼的位置)。

單點:左上

兩點:左上、右下

三點: 左上、右下、中間

五點: 左上、左下、右下、右上、中間

5.校正結束後，即會出現校正成功或是失敗，若失敗請單點結束，在重新操作，成功的話則單點繼續，開始眼動實驗。